| - 電話通聯記錄器 PHONE MANAGER plus. ## 使用說明書 ER-4000.. | ※產品功能※ - 顯示來話號碼，讓您決定是否接聽這通電話。 - 自動儲存2000組撥出通話記錄（撥出號碼、開始通話時刻、通話使用時間）。 - 自動儲存2000組來電通話記錄（來電號碼、開始通話時刻、通話使用時間）。 - 新來電特別提示（以閃紅燈提醒）。 - 可單鍵撥出查閱到的電話號碼。 - 上下查閱通話記錄功能。 - 單筆及全數刪除功能（密碼管理）。 - 儲存號碼永久保存功能。 - 電池電力不足警示。 - 密碼管理來電/去電查詢及刪除功能。 - 2 - | ※設定功能※ - 〈一〉設定區域號碼： - 說明：設定區域號碼可避免來電顯示號碼時多列出本區代碼，例如：在大台北地區來電者號碼（八位數字）勿需在電話前另加2；未設區域號碼者，在來電者為本區用戶時，將無法使用〝回撥〞功能撥出電話。 - 設定步驟： - 直接按▲ 鍵﹙ UP ﹚約5秒，直至顯示幕中央出現〝––––〞，第三列出現〝ENTER AREA CODE〞，且最左位開始閃爍。 - 鬆開手。 - 按 ▲ 鍵﹙ UP ﹚選擇正確數字（數字將依大小順序逐一閃動），看到將選擇的數字時立刻鬆手。 - 按 ▼ 鍵﹙ DOWN ﹚做位移。 - 再按 ▲ 鍵﹙ UP ﹚選擇正確數字（數字將依大小順序逐一閃動），看到將選擇的數字時立刻鬆手。 - - 3 - | - 數字設定錯誤時，請按〝刪除〞（DELETE）鍵以重新輸入。 - 設定完畢，請按〝回撥〞鍵（DIAL）以進入時間設定模式。 各地區域號碼（台灣地區）： 大台北為 2 ﹔桃園為 3﹔新竹區為 35 ﹔ 台中縣市為 4﹔南投縣為 49﹔彰化縣為 4 ﹔ 竹南縣為 37 ﹔嘉義縣市為 5﹔台南縣市為 6﹔ 高雄縣市為 7﹔屏東縣為 8 ﹔宜蘭縣 3 ﹔ 花蓮縣為 38 ﹔台東縣為 89 ﹔澎湖縣為 6 〈二〉設定時間︰ 說明：第一次使用本機或更換電池後，均應重新設定時間。 - 4 - |
| --- | --- | --- | --- |
| 設定步驟： - 在正常模式下，直接按▲ 鍵﹙UP﹚約5秒，直至顯示幕中央出現ENTER AREA CODE為止。 - 再按〝DIAL〞鍵，顯示幕最上列數字開始閃爍，且第三列出現HH/DD，HH/MM字樣。 - 按 ▲ 鍵﹙UP﹚選擇正確數字（數字將依序逐一閃動），看到將選擇的數字時立刻鬆手。 - 按 ▼ 鍵﹙DOWN﹚做位移。 - 重複（d）及（c）依序完成月、日、時、分設定。 - 設定完畢，請按〝回撥〞鍵（DIAL）以跳開設定模式。 〈三〉設定密碼或改變密碼︰ 說明： - 5 - | - 本機可選擇密碼管理或免密碼管理。 - 在未設定密碼前屬〝免密碼管理〞狀態，任何人都可以查詢或刪除來電及去電記錄。 - 設定密碼後本機屬密碼管理狀態，按進入查詢或刪除來電/去電記錄前均先提起電話聽筒按下通信密碼。 設定步驟： - 在正常模式下，提起電話聽筒，並在鍵盤上按＃2＃以進入設定狀態，此時顯示幕上出現〝PASSWORD：〞字樣。 - 在電話按鍵上按下密碼；第一次設定密碼者，則輸入0000（出廠設定），如舊密碼正確，顯示幕上出現〝NEW PASSWORD：〞字樣。直接按＊＃則代表無密碼。 - 6 - | - 電話按鍵上按下新密碼，密碼數字可為1～4位數（阿拉伯數字），再按＊＃即可，若未輸入新密碼 - 輸入密碼錯誤時，本機將不受理此動作，請將電話掛斷，使本機回至正常顯示幕後，再度提起話筒重新操作設定即可。 - 輸入完畢，請在電話機按鍵上按＊＃結束設定程序。 - 〈四〉設定資料重置（RESET） 撥除電池超過十分鐘，則原設定時間恢復原廠設定值，且區域號碼為無設定狀態；但原來電去電記錄資料則依然完整保存。 ※功能操作※ 〈一〉查詢來電記錄資料： 說明：（a）本機可記錄來電資料2000筆。 （b）每筆來電資料包括來電時間，（月、日，時、 - 7 - | 分）通話時間通數序號及來電號碼。 方法︰ （a）在密碼管理模式下— 按〝IN〞鍵。 - 提起電話聽筒，並在電話鍵盤上按＃1＃及密碼，此時顯示幕將出現〝PASSWORD〞 - 按〝UP〞（上查）鍵可往前查詢來電記錄資料；按〝DOWN〞（下查）鍵可往後查詢來電記錄資料。 - 查詢完畢，祇要停止動作超過120秒，本機器會自動恢復〝NEW TOTAL OUT〞（正常模式）狀態。 （b）在免設定密碼模式下，其查詢方法與（a） - 8 - |
| 相同，但免去步驟〝2〞輸入密碼動作。 〈二〉查詢去電記錄資料： 說明：（a）本機可記錄去電資料2000筆。 （b）每筆去電資料包括來電時間，（月、日，時、分）通話時間通數序號及來電號碼。 - 方法︰（a）在密碼管理模式下— - 當按「來電查詢」鍵時，將顯示最後收到的一組來電話號碼，例如下顯示，＃0001表示來電通數，00:01:01表示通話時長，12/01 12:00表示來電日期和時間： - 當按▲鍵時，顯示器顯示上一組(舊的)來電號碼，當顯示最後一組來電號碼的時候，顯示器上將顯示 “END”。 - 9 - | 當按▼鍵時，顯示器顯示下一組(新的)來電號碼， 當顯示最新一組來電號碼時，顯示器上將顯示“END”。 〈三〉刪除來電/去電記錄資料： - 單筆記錄刪除—在查詢來電去電過程中（顯示幕出現來電去電記錄資料），快速連按〝刪除〞（DEL）鍵兩下，即可消除該筆記錄資料。 - 來電記錄資料全部刪除—在查詢來電過程中（顯示幕出現來電記錄資料），直按〝刪除〞（DEL）鍵超過6秒，至顯示幕上出現〝WAITING〞為止，代表機器正在將所有來電記錄資料全部刪除。 - 去電記錄資料全部刪除—在查詢去電過程中（顯示幕出現去電記錄資料），直按〝刪除〞（DEL）鍵超過 - 10 - | 六秒，至顯示幕上出現〝WAITING〞為止，代表機器正在將所有去電記錄資料全部刪除。 〈四〉回撥來電號碼： 說明：在查詢來電過程中，可按〝回撥〞鍵以撥打電話給該來電者。 - 方法： - 在查詢來去電過程中按「回撥鍵」，本機將自動撥出顯示幕上的電話號碼。 - 臺灣地區來電顯示區域外長途電話及行動電話時，第一位均不顯示“0”，使用回撥時須快速按「回撥鍵」兩次，本機將會在該號碼前自動加“0”後再撥出選擇的長途來電號碼。 - 按「回撥鍵」以後，發現顯示器閃爍顯示並提示PICKUP HANDSET時，代表電話已撥出，此時您可拿起聽筒準備通話。大約7秒後顯示〝TALK〞字樣時，本機器便開始計時。 - 11 - | ※注意事項※ - 本機器之來電記錄管理僅對本地區（或國家）有效，當您攜帶本機器至其它國家或地區時（例如：從台灣帶至中國大陸使用），很可能因為電信當局所選〝來電顯示規格〞不同兒無法使用〝來電記錄管理〞功能；但〝去電記錄管理〞不受地區或國家別而影響。 - 本機器之來電顯示管理，對於未開放來電顯示服務之地區（或國家）無作用；另外即使使用地電信當局有來電顯示服務，但來電者地區無來電顯示服務或來電者發話自國外者，依然無效。 - 使用本機器作電信管理時，建議在接聽來電時，讓來電鈴響超過三聲，以避免接收來電號碼不全 - - 12 - |
| - 現象，尤其避免一聽到鈴響馬上接聽，因此有些地區或來電識別碼，突然換起電話接聽將會漏失後段識別碼，此將導致來電記錄資料不完整。 - 本機器各可記錄來電及去電資料分別為2000筆，當來電或去電資料已記錄滿2000筆時，若再有新的來電或去電資料時，將依序自動從第一筆資料蓋過，換言之，將自動去除最早資料並儲存最新來電或去電資料。 - 當來電鈴響時，顯示幕出現〝OUT OF AREA〞代表來電者當地無來電顯示服務或該來電發自國外；顯示幕若出現〝PRIVATE〞代表來電者已申請〝不來電顯示〞服務。 - 若資料己滿而有新來電/新撥出時〝FULL CALLS〞/〝FULL DIALS〞對應LCD會閃爍並不再存入。 - 當第一次使用本機或資料全部被刪除時，按〝來電查詢〞和〝撥出查詢〞LCD會顯示〝NO CALLS〞和〝NO DIALS〞字樣指示無來電無撥出。 - 當電力不足時，會顯示出 符號，提示請及時更換新電池。 - 13 - |  |  |  |