世界通『全都錄電話錄音系統』

本系統採用電腦數位式多線路同時錄音，永保音質清晰不變！設定功能、查詢錄音記錄操作簡便，使用容易。

索  引

線路狀態：查看各線路目前狀態。

線路監測：查看各線路目前詳細資料。

線路設定：設定各線路狀態（是否安裝、自動錄音）。

查詢記錄：查詢錄音記錄。

備份記錄：已備份之錄音記錄的播放及刪除。

清除記錄：清除錄音記錄。

系統參數：設定系統參數資料。

密碼設定：設定系統密碼資料。

時間設定：設定系統時間。

關於系統：顯示系統版本等資料。

離開系統：結束作業並離開系統。

單元一　功能詳述

※請執行C:\ztl目錄下的Tel.exe，系統程式主畫面如下：

注意事項：

本電話錄音卡，一卡四線，線路01 ~ 04。

本系統可管理一台電腦中，同時插入8張電話錄音卡，線路01 ~ 32，每張卡的順序，由卡上 Jump 值調整。卡上 Jump 值調整方法，請詳閱本說明書書末之『故障排除』單元。

建議保留系統線路01做為播放錄音記錄作業用，請勿連接電話線路，且〈啟動自動錄音〉功能請設定為否。

每張卡上各線路未連接電話線時，其線路資料設定中，〈啟動自動錄音〉功能請均設定為否。

線路狀態

程式功能：查看各線路目前狀態

程式畫面如下圖所示。

離開線路狀態功能：

1. 請用滑鼠按這裡

2. 按  Tab  鍵，當  離開  鈕出現虛線框時，按  Enter  鍵

各圖形示意：

1. 未安裝：未安裝電話錄音卡

2. 閒置中：該線路目前無電話撥出、入，閒置中

3. 錄音中：該線路錄音中

4. 通話中：該線路通話中且未啟動錄音功能，或未連接電話線

線路監測

程式功能：查看各線路目前詳細資料

程式畫面如下圖所示。

選擇線路監測功能：

1. 請用滑鼠按欲監測線路組的前方圓鈕

2. 按  Tab  鍵切換

離開線路監測功能：

1. 請用滑鼠按這裡

2. 按  Tab  鍵，當  離開  鈕為虛線框時，按  Enter  鍵

線路設定

程式功能：設定各線路狀態（是否安裝、自動錄音）

程式畫面如下圖所示。

密碼輸入完畢，請按這裡！

請輸入密碼！

三按鈕功能：

修改  鈕：修改所選取之線路的設定值

確定  鈕：儲存已修改的設定值並離開

放棄  鈕：不儲存已修改的設定值，直接離開

1. 請用滑鼠按

2. 按  Tab  鍵，當按鈕出現虛線框時，按  Enter  鍵

例：選擇線路２，修改之

選擇欲設定之線路功能：

1. 請用滑鼠按欲設定線路

2. 按  Tab  、  ↑  、  ↓  鍵選擇

設定線路功能：

1. 請用滑鼠按欲設定功能的前方方塊

2. 按  Tab  鍵切換至該項，按  Space  鍵設定

功能說明：

啟動自動錄音：選取本項，則該線路一旦通話（未連接電話線亦視為通話）即開始錄音作業

按鈕功能：用法同前

確定  鈕：儲存已修改的設定值並離開

放棄  鈕：不儲存已修改的設定值，直接離開

查詢記錄

程式功能：查詢錄音記錄

程式畫面如下圖所示。

請輸入密碼！

密碼輸入完畢，請按這裡！

選擇欲查詢之線路日期、時間功能：

1. 請用滑鼠按欲查詢日期

2. 按  Tab  、  ↑  、  ↓  、

←  、  →  鍵選擇

七按鈕功能：用法同前

播放  鈕：播放所選取之錄音記錄

刪除  鈕：刪除所選取之錄音記錄

列印  鈕：列印所查詢之錄音資料

備份  鈕：備份所選取之錄音資料

輸出WAV檔  鈕：將錄音記錄轉成wav檔。

加入備註  鈕：將所選取之錄音記錄加上備註

離開  鈕：離開本功能

當查詢條件輸入完畢後，

執行開始查詢功能：

1. 請用滑鼠按

2. 按  Tab  鍵，當按鈕出現虛線框時，按  Enter  鍵

三種播放方式：

一般：所選取之記錄依序播放一遍

單筆循環：單筆記錄循環播放

多筆循環：多筆記錄依序循環播放選擇播放方式功能：

請用滑鼠按欲播放方式的前方圓鈕

按  Tab  鍵切換

選取錄音記錄後，

執行播放功能：

1. 請用滑鼠按

2. 按  Tab  鍵，當按鈕出現虛線框時，按  Enter  鍵

選定播放方式，輸入欲使用線路編號（預設為線路1）後，

按鈕功能：用法同前

開始播放  鈕：播放錄音記錄

離開  鈕：離開本功能

滑動棒：可調整該筆記錄目前播放進度

七按鈕：用法如前

由左至右七個鈕分別為播放、暫停、停止、下一筆、上一筆、移向後一格(10%)處、移向前一格(10%)處

選取錄音記錄後，

執行備份功能：

1. 請用滑鼠按

2. 按  Tab  鍵，當按鈕出現虛線框時，按  Enter  鍵

選取備份記錄並輸入備份名稱，若欲備份至他處，按  選擇路徑  鈕！

選取新目錄後，按此！

開始備份，請按此！

請注意：未備份之錄音資料，將於日後被清除！

清除功能設定值可於

“系統(S) -> 1.系統參數“處

或於

“錄音資料(R) -> 3.清除記錄”處

執行！

備份完成，請按此！

選取錄音記錄後，

執行刪除功能：

1. 請用滑鼠按

2. 按  Tab  鍵，當按鈕出現虛線框時，按  Enter  鍵

這裡！

欲查詢之錄音記錄顯示後，請先將印表機準備好，

再執行列印功能：

1. 請用滑鼠按

2. 按  Tab  鍵，當按鈕出現虛線框時，按  Enter  鍵

選取錄音記錄後，

執行加入備註功能：

1. 請用滑鼠按

2. 按  Tab  鍵，當按鈕出現虛線框時，按  Enter  鍵

加入備註功能：

請輸入欲備註之字串

按鈕功能：

確定  及  放棄  鈕用法如前

備份記錄

程式功能：已備份之錄音記錄的播放及刪除

程式畫面如下圖所示。

請輸入密碼！

密碼輸入完畢，請按這裡！

若備份記錄不在目前目錄下，選取備份記錄所在路徑，按此鈕！

選取備份記錄後，

執行播放功能：

1. 請用滑鼠按

2. 按  Tab  鍵，當按鈕出現虛線框時，按  Enter  鍵

播放功能使用方法如前

選取備份記錄後，

執行刪除功能：

1. 請用滑鼠按

2. 按  Tab  鍵，當按鈕出現虛線框時，按  Enter  鍵

這裡！

清除記錄

程式功能：清除錄音記錄

程式畫面如下圖所示。

請輸入密碼！

密碼輸入完畢，請按這裡！

清除記錄功能：

請選擇欲清除之前錄音記錄的日期

按鈕功能：用法如前

清除  鈕：清除記錄

離開  鈕：不清除記錄即離開本功能

這裡！

系統參數

設定“自動清除錄音記錄”、“設定錄音記錄容量上限”及“取消錄音密碼”功能：

1. 請用滑鼠按欲設定功能的前方方塊

2. 按  Tab  鍵切換至該項，按  Space  鍵設定

程式功能：設定系統參數資料

程式畫面如下圖所示。

系統參數設定：

請依序輸入欲設定之參數值

按鈕功能：

確定  及  放棄  鈕用法如前

請輸入密碼！

密碼輸入完畢，請按這裡！

﹝取消錄音密碼﹞功能，可於通話（錄音中）時，使用電話按鍵輸入密碼，即可取消該筆錄音。

密碼設定

程式功能：設定系統密碼資料

程式畫面如下圖所示。

第一次使用本系統時，請先至本功能，設定本系統各功能的個別密碼，密碼預設值均為1（阿拉伯數字）。

變更密碼後，請牢記新密碼，謝謝！

請輸入密碼！

密碼輸入完畢，請按這裡！

系統各功能之密碼設定：

請依序輸入欲設定之密碼，建議

固定由一人維護，以保安全！

二按鈕功能：

確定  及  放棄  鈕用法如前

時間設定

程式功能：設定系統時間

程式畫面如下圖所示。

時間更改輸入完畢，請按這裡！

關於系統

程式功能：顯示系統版本等資料

執行離開功能：

1. 請用滑鼠按

2. 請按  Enter  鍵

離開系統

程式功能：結束作業並離開系統

程式畫面如下圖所示。

二按鈕：

Yes  鈕：確定離開系統

No  鈕：不離開系統

1. 請用滑鼠按

2. 請按  Enter  鍵

單元二　故障排除

※軟體檢測：(當電腦插了其他介面卡，硬體發生衝突時)

語音驅動程式必須利用電話錄音卡上的共用記憶體來與韌體做溝通，而此共用記憶體需佔用一塊Upper Memory的記憶體空間，如電話錄音卡未能正常運作，請檢查：

請確認本卡所使用之語音I/O埠位址是否設定正確：

1. 到 Windows 的[控制台]，執行[系統]程式。

請選擇[控制台]！

請選擇[系統]！

2. 到 [系統內容]的[硬體管理員]，選擇[電腦]項目，按  內容(E)  鈕。

請選擇[硬體管理員]！

請按此鈕！

請選擇[電腦]！

3. 到 [電腦內容]的[保留資源]，選擇[I/O(O)]項目，按  新增(A)…  鈕。

請選擇[保留資源]！

請選擇[I/O]！

請按此鈕！

4. 到 [編輯資源設定值]，請為要保留的I/O，輸入開始及結束的值，儲存請

按  確定  鈕，不儲存則請按  取消  鈕。

1. 起始值(S)請設為 0290

2. 結束值(E)則視電話錄音卡張數：

(1) 一張卡－請設為 0290

(2) 二張卡－請設為 0291

(3) 每多一張卡，結束值＋1，依此類推！

（設定值內容 0 ~ 9 及 A ~ F）

八張卡－請設為 0297

設定完畢，請按這裡！

5. 回到 [保留資源]，儲存請按  確定  鈕，不儲存則請按  取消  鈕；回

到 [裝置管理員]，儲存請按  確定  鈕，不儲存則請按  取消  鈕。

請按此鈕！

請按此鈕！

請確認本卡所使用之記憶體區域是否設定正確：

1. 同﹝設定I/O值﹞步驟1。

2. 同﹝設定I/O值﹞步驟2。

3. 到 [電腦內容]的[保留資源]，選擇[記憶體(M)]項目，按  新增(A)…  鈕。

請選擇[記憶體]！

請按此鈕！

4. 到 [編輯資源設定值]，請為要保留的記憶體，輸入開始及結束的值，儲

存請按  確定  鈕，不儲存則請按  取消  鈕。

設定完畢，請按這裡！

1. 起始值(S)請設為 000D0000

2. 結束值(E)則視電話錄音卡張數：

(1) 一張卡－請設為 000D0FFF

(2) 二張卡－請設為 000D1FFF

(3) 每多一張卡，結束值＋1000，依此類推！

（設定值內容 0 ~ 9 及 A ~ F）

八張卡－請設為 000D7FFF

5. 回到 [保留資源]，儲存請按  確定  鈕，不儲存則請按  取消  鈕；回

到 [裝置管理員]，儲存請按  確定  鈕，不儲存則請按  取消  鈕。

請按此鈕！

請按此鈕！

如果BIOS在此塊記憶體區域有Shadow RAM的功能，請關閉之。

如果在Config.sys檔中有安裝EMM386或其他類似功能的驅動程式，請避開此塊記憶體區域，例如使用EMM386時，請將指令更改如下：

Device=EMM386.exe NOEMS X=D000-D1FF

如果同一台電腦中使用二張以上之電話錄音卡，請增加Config.sys檔中的

Files設定值，例如使用三張電話錄音卡時，請將指令更改如下：

Files=36				（12*卡數，12*3=36，故使用三張卡時設定為36）

※ Windows 預設值約為30，故僅使用一或二張電話錄音卡時無需修改

※硬體檢測：(檢測電話錄音卡運作狀況)

檢視 Jump值：同一台電腦上，每張電話錄音卡Jump值必須不同，可設0~7 共8張卡。

| 第一張卡請設為二進位的0： 0000 | 第二張卡請設為二進位的1： 0001 |
| --- | --- |
| On(1). Off(0); ■; ■; ■; ■. | On(1); ■. Off(0); ■; ■; ■. |
| 第三張卡請設為二進位的2： 0010 | 第四張卡請設為二進位的3： 0011 |
| On(1); ■. Off(0); ■; ■; ■. | On(1); ■; ■. Off(0); ■; ■. |
| 第五張卡請設為二進位的4： 0100 | 第六張卡請設為二進位的5： 0101 |
| On(1); ■. Off(0); ■; ■; ■. | On(1); ■; ■. Off(0); ■; ■. |
| 第七張卡請設為二進位的6： 0110 | 第八張卡請設為二進位的7： 0111 |
| On(1); ■; ■. Off(0); ■; ■. | On(1); ■; ■; ■. Off(0); ■. |

顯示燈：使用本系統時，電話錄音卡上紅燈一閃一閃表示正常運作！若該燈無閃爍，請即洽本公司處理，謝謝！

最後一頁了，衷心感謝您的耐心翻閱！